Umhverfis- og Orkustofnun

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Iceland

29.04.2026

Ársyfirlit 2025– Vogavík Benchmark Genetics Iceland:
Innra eftirlit umhverfis- og rekstrarþátta sem geta haft áhrif á mengun eða losun efna út í umhverfið.

| Framleiðslumagn og afföll |  |  |  | Þyngd kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Framleiðslumagn (afföll og snemmkynþroska fiskur inni í heildartölu) |  |  |  | 309.147 |
| Afföll |  |  |  | 26.408 |
| Annar fargaður lífmassi |  |  |  | 38.220 |
| Fóðurnotkun, fóðurnýtingu og fóðurgerð |  |  |  | Tonn |
| Heildar fóður notkun: |  |  |  | 393,350 |
| Fóðurstuðull/fóðurnýting: 1,27 |  |  |  |  |
| Fóðurgerðir: |  |  |  | Þyngd kg |
| Supreme Plus 75 |  |  |  | 13.800 |
| Prime 300-50A |  |  |  | 20.250 |
| Prime 600-50A |  |  |  | 49.500 |
| Vitalis Pre 1200 |  |  |  | 77.550 |
| Vitalis Pre 2500 |  |  |  | 93.100 |
| Vitalis SA 2500 |  |  |  | 139.150 |
| Magn og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notuð eru í stöðinni koma fram í skjali Umhverfisupplýsingar í viðhengi tölvupósts |  |  |  |  |
| Kvartanir vegna starfseminnar |  |  |  |  |
| Engar kvartanir á árinu |  |  |  |  |
| Bilanir og óhöpp sem valdið gætu mengun |  |  |  |  |
| Engar bilanir eða óhöpp sem gætu valdið mengun urðu á árinu |  |  |  |  |
| Allur úrgangur sem verður til í framleiðslunni og tengist starfsemi stöðvar kemur fram í skjali í Umhverfisupplýsingar í viðhengi tölvupósts |  |  |  |  |
| Þjálfun og reynsla starfsfólks sbr. gr. 2.3 |  |  |  |  |
| Starfsmenn eru þjálfaðir í að bregðast við mengun, hafa viðeigandi þjálfun á tæki, búnað og almenna meðhöndlun á efnum. Staðfesting þjálfunar í VIS Rafrænu gæða og umbótakerfi. |  |  |  |  |
| Staðsetning |  |  |  |  |
| 63° 58' 23.36"N 22° 23' 36.57W, Stapavegur 1, Vogar |  |  |  |  |
| Myndir af útrás frárennslis |  |  |  |  |
| Sjá myndir neðar í skýrslu |  |  |  |  |
| Niðurstöður mælinga, |  |  |  |  |
| Sjá meðfylgjandi niðurstöður með tölvupósti |  |  |  |  |
| Losun næringarefna fyrir neðan er reiknuð útfrá fóðri (miðað við þurrefnisprósentu fóðurs 0,93%, %P og %N per fóðurtegund). |  |  |  |  |
| Magn fosfór |  | 8,4 | kg P /framleitt tonn á ári |  |
| Magn nitur |  | 48,32 | kg N/framleitt tonn á ári |  |
| Losun næringarefna fyrir neðan er reiknuð útfrá niðurstöðum sýnatöku á frárennsli. |  |  |  |  |
| Fosfór (P) | 22.5.2025 | 2,85 | kg/framleitt tonn á ári |  |
| Köfnunarefni (N) | 22.5.2025 | 23 | kg/framleitt tonn á ári |  |
| Fosfór (P) | 12.11.2025 | 0* | kg/framleitt tonn á ári |  |
| Köfnunarefni (N) | 12.11.2025 | 37 | kg/framleitt tonn á ári |  |
| *Sama gildi (undir LOQ) var í innrennsli samanborið við frárennsli. Meðfylgjandi í viðhengi eru tölur sem liggja til grundvallar útreikninga fyrir fóður og sýnatökur. |  |  |  |  |
| Tæming olíugildra |  |  |  |  |
| Engar olíugildrur |  |  |  |  |
| Hreinsun á mengunarvarnabúnaði |  |  |  |  |
| Mengunarvarnarbúnaður (tromlusía; ózonkerfi) er þrifinn 1x í viku, |  |  |  |  |
| Viðtaki |  |  |  |  |
| Strandsjór, losað er í viðtaka sem er vatnshlotið Hafnir að Gróttu nr. 104-1382-C |  |  |  |  |

Myndir af frárennsli stöðvar Maí 2025

Mynd 1. Outlet 1 (1.1, 1.2 og 1.3)

Mynd 2: Otlet 2

Mynd 3: Outlet 3

Myndir af frárennsli stöðvar Nóv 2025

Mynd 5. Outlet 1 (1.1, 1.2 og 1.3)

Mynd 6. Outlet 2

Mynd 6. Outlet 3

Virðingafyllst, f.h. Benchmark Genetics Iceland hf.
Árni Rafn Rúnarsson - Gæðafulltrúi
arni.runarsson@bmkgenetics.com